CFPT – École d’informatique

Horloge qlocktwo

M306 – I.IN-P4B

SEEMULLER Julien 21/04/2015

Table des matières

Introduction	1

Analyse fonctionnelle	1

Description du fonctionnement	1

Description de l'interface Homme-Machine	2

Analyse organique	2

Présentation des différentes solutions envisagées	2

Choix justifié de la meilleure solution	2

Description de l'organisation générale	2

Description des principales données	2

Description des fichiers et bases de données éventuels	2

Description par des organigrammes, structogrammes ou pseudocodes des principales fonctions	2

Tests	2

Description des principaux tests qui devront être effectués (conditions précises, résultats attendus)	2

Liste des bugs, les principaux tests ont été effectués	2

Conclusion	2

Comparaison avec l'idée de départ	2

Commentaires sur les difficultés rencontrées et les satisfactions	2

# Introduction

Dans le cadre du module 306, je développerais une réplique d’horloge « qlocktwo » en HTML5 & JavaScript. La particularité de cette dernière est que le temps n’est pas représenté à l’aide d’aiguilles ou de nombres, mais à l’aide de mots disposés dans un ordre précis. J’utiliserais comme modèle la version française de la « qlocktwo ». J’ai pour objectif personnel de rendre la réplique la plus fidèle possible au design original de l’horloge.

# Analyse fonctionnelle

## Description du fonctionnement

Le fonctionnement d’une horloge « qlocktwo » est plutôt intuitif, L'affichage de l'heure en toutes lettres change toutes les cinq minutes. Les quatre spots lumineux aux coins affichent les minutes en temps exact, par exemple : « Il est neuf heures et quart » & deux coins sont illuminés = 09 :17.

L’heure de l’horloge sera synchronisée automatiquement avec l’horloge interne de l’ordinateur de l’utilisateur pour assurer une heure exacte, l’heure ne pourra donc pas être réglée manuellement via l’application comme l’indique le schéma original ci-joint.

L’horloge murale originale utilise des LEDs pour mettre en valeurs les mots à afficher. Dans mon application, un changement de couleur de la police de caractère symbolisera cette fonction.

## Fonctionnalités de l’horloge

Voici la liste des fonctionnalités qu’aura l’horloge :

- L’heure se met à jour automatiquement.

- Deux langages sont disponibles à l’utilisateur.

- Le modèle doit être adaptable à d’autres langages.

- Les points disposés dans chaque coin indiquent les minutes précises à l’utilisateur.

- Le design est fidèle à l’horloge originale.

- Des transitions et des animations rendent l’interface plus agréable à l’œil.

## Description de l'interface Homme-Machine

L’interface graphique de l’application sera intuitive. Une face noire sera affichée avec des mots grisés, après le démarrage de l’horloge les mots représentant l’heure actuelle seront illuminés. Le schéma ci-dessus nous permet d’observer l’ordre précis des lettres de la version française de la qlocktwo. Grace au design de l’horloge, il est envisageable de créer des versions possédant de différentes langues.

## Maquette du site web

Voici une première version de la maquette de mon site web :

Il sera possible d’afficher l’horloge en deux langues à l’aide du bouton inférieur à l’horloge. Sur le schéma ci-dessus, l’heure est affichée en anglais.

Changement du style

des lettres et des coins

Schéma de fonctionnement

L’horloge est mise à jour chaque secondes pour permettre un affichage de l’heure précis. On réinitialise la matrice chaque seconde pour éviter des bugs graphiques tels que l’affichage de lettres précédemment allumées mais qui ne sont actuellement plus pertinentes. Grâce à cette méthode, il est envisageable de créer un mode affichant les secondes actuelles, comme présent dans l’horloge « qlocktwo » originale.

# Analyse organique

## Généralités

Dans cette section, je décrirais les composants principaux de mon programme sous forme de pseudocode et sous forme de schéma.  Les fonctionnalités avancées du programme seront aussi décrites en détail ici.

### Stockage  et affichage des différents langages

Le langage actuellement utilisé sera stocké dans un tableau nommé « arrayLanguage », ce tableau multidimensionnel contient  les lettres qui seront affichées par la suite. Le tableau pourrait ressembler à ceci :

//On crée un tableau pour la langue française.

arrayLetters = [

["I", "L", "N", "E", "S", "T", "O", "U", "N", "E", "R"],

["D", "E", "U", "X", "N", "U", "T", "R", "O", "I", "S"],

["Q", "U", "A", "T", "R", "E", "D", "O", "U", "Z", "E"],

["C", "I", "N", "Q", "S", "I", "X", "S", "E", "P", "T"],

["H", "U", "I", "T", "N", "E", "U", "F", "D", "I", "X"],

["O", "N", "Z", "E", "R", "H", "E", "U", "R", "E", "S"],

["M", "O", "I", "N", "S", "O", "L", "E", "D", "I", "X"],

["E", "T", "R", "Q", "U", "A", "R", "T", "R", "E", "D"],

["V", "I", "N", "G", "T", "-", "C", "I", "N", "Q", "U"],

["E", "T", "S", "D", "E", "M", "I", "E", "P", "A", "N"]

];

On peut constater que la disposition des lettres dans le tableau est identique à celles présentes sur la tuile de couleur.

On va par la suite parcourir ce tableau et ajouter au conteneur principal le contenu du tableau. Les lettres sont toutes insérées à l’intérieur de balise « div » pour faciliter leur positionnement, on leur assigne un style « letterBox » et une classe formée de la combinaison de deux chiffres permettant de les identifier par la suite. Ceci nous permettra d’illuminer individuellement les lettres et d’avoir un design plus robuste.

Voici un code envisageable pour l’affichage des lettres à l’intérieur du conteneur :

//On parcours le tableau de lettre et on crée un div de 50px/50px pour chaque lettre

for (i = 0; i < arrayLetters.length; i++) {

for (j = 0; j < arrayLetters[i].length; j++) {

$("#matrix").append("<div class=\"letterBox"+" "+ i + j +"\">"+ arrayLetters[i][j] +"</div>");

}

}

La fonction « append » permet d’ajouter un élément au DOM, dans notre cas, on ajoute chaque « div » à l’intérieur d’un conteneur possédant un id (#matrix). Le résultat ressemble peut ressembler à l’image ci-contre.

Comme on peut l’observer, la classe « letterBox » est appliquée ainsi qu’une classe regroupant deux nombres concaténés. Ces nombres représentent la position verticale et horizontale de la lettre à l’intérieur du tableau. Par exemple :

<div class="letterBox 910"></div> ->  La lettre est à la position verticale 9 (y) et horizontale 10 (x). 
(Il faut aussi noter que le tableau commence à 0.)

### Stockage des positions des mots à afficher

Les positions des mots à illuminer sont stockées à l’intérieur d’un objet « sentence » permettant de former des phrases. Le fonctionnement général est plutôt simple, on stocke les positions à illuminer pour chaque heures et minutes (1h – 12h & 0m – 55m), puis on récupère ces dernières lors de l’affichage. Un enregistrement de position est composé d’un tableau de trois nombres entiers et se présente comme ceci :

- Le premier nombre indique la position verticale du mot

  - Ex : « 8 » pour la 9ème ligne en partant du haut du tableau.

- Le deuxième indique la position horizontale de la première lettre du mot à afficher.

  - Ex : « 5 » pour le 6ème caractère en partant de la gauche du tableau.

- Le troisième indique la position horizontale de la dernière lettre du mot à afficher.

  - Ex : « 9 » pour le 10ème caractère en partant de la gauche du tableau.

Ces informations nous permettent de savoir la position de chaque lettres à illuminer, nous utiliserons par la suite des boucles pour parcourir ces informations.

Voici à quoi ressemble l’objet sentence après avoir été complété :

sentence = {

//Debut de phrase (Il est ...)

pre: {

all: [[0, 0, 1], [0, 3, 5]]

},

//Heures

hour: {

1: [[0, 7, 9]],

2: [[1, 0, 3]],

3: [[1, 6, 10]],

4: [[2, 0, 5]],

5: [[3, 0, 3]],

6: [[3, 4, 6]],

7: [[3, 7, 10]],

8: [[4, 0, 3]],

9: [[4, 4, 7]],

10: [[4, 8, 10]],

11: [[5, 0, 3]],

12: [[2, 6, 10]]

},

//Minutes

minute: {

0: [[5, 5, 10]],

5: [[8, 6, 9], [5, 5, 10]],

10: [[6, 8, 10], [5, 5, 10]],

15: [[7, 0, 1], [7, 3, 7], [5, 5, 10]],

20: [[8, 0, 4], [5, 5, 10]],

25: [[8, 0, 9], [5, 5, 10]],

30: [[9, 0, 1], [9, 3, 6], [5, 5, 10]],

35: [[6, 0, 4], [8, 0, 9], [5, 5, 10]],

40: [[6, 0, 4], [8, 0, 4], [5, 5, 10]],

45: [[6, 0, 4], [7, 3, 7], [5, 5, 10]],

50: [[6, 0, 4], [6, 8, 10], [5, 5, 10]],

55: [[6, 0, 4], [8, 6, 9], [5, 5, 10]]

}

};

### Utilisation de l’objet « sentence » pour illuminer les lettres

Après avoir rempli l’objet sentence avec les valeurs désirées, on parcourt chaque catégories de l’objet (pre, heures, minutes) et on affiche la phrase finale.

Voici le code permettant d’afficher une phrase :

//On affiche les infos permanantes (Il est ...)

sentence.pre.all.forEach(function (y) {

for (i = y[1]; i <= y[2]; i++) {

$("." + y[0] + i).addClass("lightLetter");

}

});

En résumé, on parcourt l’objet sentence.pre.all et pour chaque élément récupéré (y), on va ajouter la classe « lightLetter » (chaque lettre individuelle). On utilise la fonction « addClass » sur l’identifiant formé précédemment avec la position verticale et horizontale de la lettre.

De cette façon, il est très facile d’adapter le modèle à d’autres langages dû à la flexibilité du code

### Récupération de l’heure actuelle au format 24 heures

Pour récupérer l’heure actuelle, j’ai développé la fonction « updateTime() » suivante :

function updateTime() {

var d = new Date();

var time = {hours: d.getHours(), minutes: d.getMinutes(), seconds: d.getSeconds()};

return (time);

}

Cette dernière renvoie un objet contenant l’heure actuelle de la machine de l’utilisateur au format 24 heures, ce qui devra être changé par la suite dans le programme.

### Correction de bugs d’affichages

En illuminant les lettres, j’ai pu constater divers problèmes d’affichage. Voici comment j’ai procédé pour les résoudre :

//Si les minutes sont au dessus de 30, on ajoute 1 a l'heure

//Ex : il est CINQ heures MOINS vingt-cinq

if (newMinutes > 30) {

newHours += 1;

}

//On limite les heures à un format 12 heures

if (newHours > 12) {

newHours -= 12;

}

Le premier problème étais le problème des « moins », si l’heure est « 10 : 40 », le programme affichait « Il est dix heures moins vingt » au lieu d’afficher « Il est onze heures moins vingt ». Pour résoudre ce problème, on ajoute une heure à la variable des heures à chaque fois que les minutes sont supérieures à trente.

Le deuxième problème était que l’heure récupérée par la fonction « updateTime() » était au format 24 heures, pour corriger ceci, on retire douze heures à la variable si l’heure actuelle dépasse les douze heures. (Exemple : Pour 14 :00, on retire 12 heures -> 14 – 12 = 2, Donc il est deux heures).

### Changement de la couleur de l’horloge

blabla

//Fonction mettant à jout la couleur de l'horloge

function updateColor(color)

{

$("#matrix").css("background-color", color);

$(".button-container").css("background-color", color);

$(".button-color-container").css("background-color", color);

$(".btnLanguage").css("background-color", color);

}

# Tests

# Conclusion

## Bilan, améliorations envisageables

## Comparaison analyse et réalisation

## Comparaison journal et planning

## (Mes satisfactions, ce que j’ai appris)